# XCache – Dinero/Cache-Analyse

## Lernstoff

- Kapitel 7 "Large and Fast:Exploiting Memory Hierarchy"

- Anhang A.10 "MIPS R2000 Assembly Language"

aus dem Buch "Computer Organization & Design - The Hardware/Software Interface" von Patterson/Hennessy, Morgan Kaufmann Publishers, 1994

- Dinero/XCache

## Aufgabenstellung

Zur Lösung dieses Beispieles verwenden Sie die Programme Dinero udn XCache. Diese Programme inkl. Dokumentation finden Sie über die Institutshomepage und auf unserem FTP-Server.

Es müssen die in der Angabe angegebenen Parameter verwendet werden. Für nicht vorgegebene oder nicht in Frage stehende Parameter verwenden Sie die Voreinstellungen von Xcache (Achtung: Dinero verwendet zum Teil andere Defaultwerte!)

Zahlen, die mit 0x beginnen bezeichnen Hexadezimalzahlen. MIPS-Befehle sind 32 Bit breit. Der Speicherzugriff bei Lese- und Schreiboperationen erfolgt immer sofort nach dem Befehlszugriff - Es ist kein Pipelining implementiert.

Die Arrays a,b,c,d,e beginnen jeweils an den Adressen 0x2000, 0x3000, 0x4000, 0x5000, 0x6000 und sind

folgendermaßen definiert:

int a[1024], b[1024], c[1024], d[1024], e[1024];

Im Compilat einer Anwendung wurde folgende Sequenz als besonders Zeitkritisch indentifiziert:

MIPS-Code

compute:

move	$9,$0			; 0x1000

la	$8,a			; 0x1004

la	$7,b			; 0x1008

la	$6,c			; ...

la	$5,d

la	$4,e

$L11:

lw	$3,0($6)

addu	$6,$6,(4*n)		; Achtung: Setzen Sie für (4*n) den

lw	$2,0($7)		; richtigen Wert ein!

addu	$7,$7,4

addu	$2,$2,$3

sw	$2,0($8)

addu	$9,$9,1

lw	$3,0($4)

addu	$4,$4,4

lw	$2,0($5)

addu	$5,$5,4

addu	$2,$2,$3

sw	$2,0($6)

addu	$8,$8,4

slt	$2,$9,1000

addu	$6,$6,(-4*(n-1))	; Achntung: Setzen Sie für ,(-4*(n-1))

bne	$2,$0,$L11		; den richtigen Wert ein!

j	$31

.end	compute

n ... letzte Ziffer Ihrer Matrikelnummer!

Folgende Systemparameter liegen den weiteren Aufgaben zugrunde:

Speicherbusbreite			1 Wort

Cachegröße			insgesamt max. 512 Worte für Daten- und Instruktionscache

Zugriffspolitik			kein Prefetching

### Aufgabe 1:

Erstellen Sie ein Tracefile zu Simulation der Speicherzugriffe dieser Codesequenz!- Verwenden Sie dazu ein C-Programm.

Den Aufbau eines solchen Tracefiles ersehen Sie aus den Beispeltraces zu Dinero (name.din) und der Manual-Page zu Dinero (dinero.man).

### Aufgabe 2:

Formulieren Sie die Funktion der angegebenen Codesequenz in C!

### Aufgabe 3:

Simulieren Sie den von Ihnen erstellten Trace und variieren Sie folgende Cache-Parameter:

Unified - Non Unified

Cachegröße innerhalb der vorgegebenen max. Grenze

LRU - FIFO - Random Replacement

Erstellen Sie folgende Diagramme für unified und non unified Cache:

Assoziativität = 1, 2, 4, 8, 16 auf der X-Achse

Dauer des Speicherzugriffes auf der Y-Achse

Die Replacementstrategien ergeben somit drei verschiedene Kurven auf den Diagrammen.

### Aufgabe 4:

Wählen Sie die geeignetste Cacheorganisation aus und begründen Sie Ihre Wahl!

1) Warum ist der Cache effizent?

2) Wie erklären Sie die verschieden Steigungen der Kurven bei verschiedener Assoziativität?

3) Welchen Vorteil haben die verschieden Replacementstrategien?

4) Wie und warum teilen Sie die 512 Worte auf Daten- und/oder Instruktionscache auf?